Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce
tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Parametry techniczne

ZADANIE nr 1 - dzierżawa  zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka, lodówka , klimatyzator, stanowisko robocze).

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

ZINTEGROWANY SYSTEM BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNY

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, rok produkcji nie starszy niż 2023r |  |  |
|  | Integracja modułów umożliwiająca aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki, bez konieczności ręcznego jej przenoszenia między aparatami |  |  |
|  | Ilość pozycji dostępnych jednoczasowo dla próbek badanych w systemie nie mniejsza niż 150 |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatorów-wg. rekomendacji producenta |  |  |
|  | Identyfikowanie próbek i odczynników za pomocą barkodów |  |  |
|  | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatorów |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych(probówki systemu zamkniętego-obecnie f. Sarstedt), pediatrycznych i wtórnych |  |  |
|  | 8.Możliwość ciągłego podawania próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatorów. |  |  |
|  | Analizatory dostosowane do pracy całodobowej |  |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu zakresu liniowości metody |  |  |
|  | Zarządzanie i sterowanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego |  |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” |  |  |
|  | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy systemu |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu wyposażone w moduł kontroli jakości |  |  |
|  | Gwarancja na czas umowy, naprawa analizatorów w ciągu 24 godz., przeglądy serwisowe analizatorów i stacji wody zgodnie z instrukcją producenta wykonywane przez autoryzowany serwis w ramach czynszu dzierżawnego. Stacja wody powinna być dostarczona i w całości serwisowana przez autoryzowany serwis (przeglądy, naprawy, wymiany filtrów oczyszczających i inne.) |  |  |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę efektywnego podłączenia systemu biochemiczno-immunochemicznego do LIS-obecnie-CENTRUM firmy Marcel (pełna dwukierunkowa komunikacja), umożliwiająca płynną pracę |  |  |
|  | Oferowany sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności dostosowywania Wykonawca ponosi koszt przygotowania stanowiska. |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i odczynniki |  |  |
|  | Instrukcje metodyczne, instrukcja obsługi, konserwacji oraz wykaz alarmów błędów w języku polskim dostarczone wraz z analizatorem |  |  |
|  | zapewnienie udziału w zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości oferowanych badań – min.2 sprawdziany w roku potwierdzone certyfikatem |  |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty niedoszacowania oferty wynikłe w trakcie realizacji umowy w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych |  |  |

|  |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY MODUŁU BIOCHEMICZNEGO | Potwierdzenie wymagalności | Uwagi |
| 1. | Łączna wydajność modułu minimum 600 oznaczeń/godzinę |  |  |
| 2. | Możliwość wykonywania badań w:surowicy,osoczu,moczu ,PMR, krwi pełnej. |  |  |
| 3. | Możliwość jednoczesnego oznaczania minimum 55 parametrów. |  |  |
| 4. | Możliwość wykrywania hemolizy, lipemii, hiperbilirubinemii. |  |  |
| 5. | Możliwość oznaczania: substratów, enzymów, jonów, białek, białek specyficznych, monitorowania leków. |  |  |
| 6. | Dwukierunkowa transmisja danych do LIS z wykorzystaniem kodów kreskowych |  |  |
| 7. | Modemowe połączenie analizatora umożliwiające zdalne interwencje serwisowe |  |  |

|  |  | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO | Potwierdzenie wymagalności | Uwagi |
| 1. | Wydajność modułu min.150 oznaczeń /godzinę |  |  |
| 2. | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 35 parametrów. |  |  |
| 3. | Automatyczne wczytywanie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej. |  |  |
| 4. | Dwukierunkowa transmisja danych do LIS-Centrum z wykorzystaniem kodów kreskowych |  |  |
| 5. | Modemowe połączenie analizatora umożliwiające zdalne interwencje serwisowe |  |  |

Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktacja | Potwierdzenie, opis, |
|  | Czas wykonania troponiny nie dłuższy niż 10 minut | ## TAK-10 pkt, NIE-0 pkt |  |
|  | Elektrody wymieniane pojedynczo, według zużycia | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Ilość miejsc odczynnikowych dla modułu biochemicznego | Powyżej (lub =) 55miejsc - 10pkt Poniżej 55miejsc - 0pkt |  |
|  | Ilość miejsc odczynnikowych dla modułu immunochemicznego | Powyżej (lub =) 35miejsc - 10 pkt Powyżej 35miejsc - 0pkt |  |
|  | Razem |  |  |

ZADANIE nr 2 - dzierżawa analizatora hematologicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka, mieszadło hematologiczne na min.50 probówek)

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Automatyczny analizator hematologiczny pracujący w trybie: CBC i CBC+5DIFF, zintegrowany z automatycznym podajnikiem do wykonania 161 500 morfologii w skali 36mcy |  |  |
|  | Rok produkcji-nie starszy niż 2023r |  |  |
|  | Automatyczna analiza parametrów krwi obwodowej. Wymagane to: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH, MCHC,RDW PLT, NEUTR% #, LYMPH%#, MONO%#, EO%#, BASO%#, IG%#, NRBC%# z korektą WBC wraz z systemem flagowania oraz wydrukiem histogramów RBC, WBC i PLT. |  |  |
|  | Zakresy liniowości bez rozcieńczeń: dla WBC min. do 400tys, HGB min. Do 25xK/ul, PLT min. do 3000/ul |  |  |
|  | Dodatkowy tryb do pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, umożliwiający weryfikację pomiaru |  |  |
|  | Możliwość wykonywania również badań w płynach z jam ciała i PMR |  |  |
|  | Objętość próbki konieczna do wykonania morfologii nie większa niż 165ul |  |  |
|  | Wydajność minimum 100 oznaczeń na godz. |  |  |
|  | Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik na minimum 50 próbek, z wbudowanym mieszadłem i czytnikiem kodów kreskowych, z możliwością pracy ciągłej, bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego oraz badania krwi pobieranej w systemie zamkniętym, do probówek dowolnego typu. |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności krwi kontrolnej producenta oferowanego analizatora do codziennej, rutynowej pracy (krew kontrolna dostępna na 3 poziomach: niski, wysoki i normalny). Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego |  |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w moduł kontroli jakości |  |  |
|  | Odczynniki bezcyjankowe, pochodzące od jednego producenta |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia efektywne podłączenie analizatora do LIS-obecnie CENTRUM, firmy Marcel (pełna dwukierunkowa komunikacja),umożliwiająca płynną pracę |  |  |
|  | Modemowe połączenie analizatora umożliwiające interwencje serwisowe |  |  |
|  | certyfikat CE na oferowany aparat i odczynniki |  |  |
|  | zapewnienie udziału w zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości oferowanych badań–min. 2 sprawdziany w roku potwierdzone certyfikatem |  |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty niedoszacowania oferty wynikłe w trakcie realizacji umowy w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych |  |  |

Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktacja | Potwierdzenie, opis, |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analizatora z możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlenia działań naprawczych i opisu błędów | ## TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Internetowa kontrola jakości parametrów online producenta, oparta na materiale używanym do codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. Wyniki wysyłane są automatycznie w czasie rzeczywistym | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczenia w trybie manualnym <60ul | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Parametry diagnostyczne pomocne w szybkim diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji. | TAK – 10 pkt. NIE - 0pkt. |  |
|  | Razem |  |  |

ZADANIE nr 3 – dzierżawa  analizatora koagulologicznego z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, drukarka , klimatyzator, stanowisko robocze)

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| - . | Analizator koagulologiczny, w pełni automatyczny, rok produkcji nie starszy niż 2023r |  |  |
|  | Wydajność aparatu minimum 100 PT/ godzinę, przystosowany do pracy całodobowej. |  |  |
|  | Możliwość oznaczania jednoczasowo: PT, APTT, Fibrynogenu oraz D-dimeru |  |  |
|  | Liniowość D-dimeru nie niższa niż 4000 ng/ml FEU; do podanych ilości oznaczeń D-dimeru, należy doliczyć ok.15%-na badania wykonywane po przekroczeniu progu liniowości. |  |  |
|  | Odczynnik do PT wyprodukowany w oparciu o tromboplastynę ludzką o ISI ok. 1 (+/-0,1), bez substancji kancerogennych |  |  |
|  | Automatyczne wczytywanie danych dotyczących danej serii odczynnika |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek przy wynikach poza zakresem liniowości |  |  |
|  | Możliwość automatycznego kontrolowania poziomu odczynników i próbek. |  |  |
|  | Analizator umożliwiający pracę z probówkami systemu zamkniętego(obecnie firmy Sarstedt) z wbudowanym przebijakiem korków. |  |  |
|  | Zapewnienie podłączenia do LIS (pełna dwukierunkowa transmisja danych), potwierdzona przez Wykonawcę |  |  |
|  | Możliwość pracy bezpośrednio z próbek pierwotnych, pediatrycznych |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
|  | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy wewnętrznego czytnika kodów kreskowych |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu wyposażone w moduł kontroli jakości |  |  |
|  | Zapewnienie udziału w międzynarodowej, zewnętrznej kontroli jakości oferowanych badań – min.2 sprawdziany w roku, potwierdzone certyfikatem |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu oraz wykaz alarmów błędów w języku polskim |  |  |
|  | Wykonawca ponosi koszty niedoszacowania oferty wynikłe w trakcie realizacji umowy w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych |  |  |

Ocena parametrów technicznych

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punktacja | Potwierdzenie, opis, |
|  | Zakres liniowości powyżej 6000 ng/ml dla D-dimeru | ## TAK – 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Trwałość odczynników do oznaczania PT i APTT na pokładzie min.5 dni | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek, odczynników, kuwet bez przerywania pracy analizatora | TAK – 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Funkcja auto reflex i rerun | TAK – 10 pkt , NIE - 0pkt |  |
|  | Razem |  |  |

ZADANIE nr 4 – dzierżawa aparatu do posiewu krwi z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników oraz z kompletnym wyposażeniem (UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych) Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................; Producent: ……………………………………………………..…………….: MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE Lp.; Parametr; Wypełnia oferent. Potwierdzenie wymagalności (tak/nie); Uwagi. Automatyczny aparat do wykrywania drobnoustrojów we krwi Rok produkcji nie wcześniej niż 2020; Tak/podać (opisać). Aparat o pojemności min. 50 miejsc pomiarowych; Tak/podać (opisać). Praca aparatu w systemie całodobowym; Tak/podać (opisać). Wyeliminowanie wpływu czynników zewnętrznych /temperatury, światła/ -na sposób detekcji; Tak/podać (opisać). Podłoża kompletne, w butelkach nietłukących, zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczania lekowrażliwości (RASAT) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewem krwi; Tak/podać (opisać). Aparat oraz podłoża pochodzące od jednego producenta; Tak/podać (opisać). Zapewnienie podłączenia do LIS-Centrum; Tak/podać (opisać). Zapewnienie udziału w zewnętrznej, międzynarodowej kontroli jakości oferowanych badań - 2 sprawdziany w ciągu roku; Tak/podać (opisać). Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim; Tak/podać (opisać).

ZADANIE nr 5 - dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości z pełnym serwisem oraz z prawami właściciela wynikającymi z gwarancji wraz z dostawą odczynników

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| - . | Analizator mikrobiologiczny do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny lekowrażliwości Rok produkcji 2022 lub nowszy | Tak/podać (opisać) |  |
|  | System kompletny (inkubacyjno-pomiarowy) z komputerem, monitorem, czytnikiem kodów kreskowych, drukarką, urządzeniem do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej, UPS oraz z niezbędnym sprzętem jednorazowym niezbędnym do wykonania testów. | Tak/podać (opisać) |  |
|  | W pełni automatyczny przebieg wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie). | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Pojedyncze testy do automatycznej identyfikacji: - Drobnoustrojów gram – dodatnich - Drobnoustrojów gram – ujemnych - Drobnoustrojów z rodzaju Haemophilus, Neisseria - Grzybów | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Pojedyncze testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości: - Drobnoustrojów gram – dodatnich (min: Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Enterococcus spp.)a) Drobnoustrojów gram – dodatnich (min: Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Enterococcus spp.) - Drobnoustrojów gram – ujemnych (pałeczki fermentujące i niefermentujące) - Grzybów drożdżopodobnych | Tak/podać (opisać): a) b) c) |  |
|  | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R). | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Kolorometryczna metoda identyfikacji | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Zapewnienie podłączenia analizatorów systemowych do laboratoryjnego systemu informatycznego- CENTRUM (pełna dwukierunkowa komunikacja) | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Oprogramowanie w systemie WINDOWS | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Moduł kontroli jakości | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspertowy oraz zgodnie z zaleceniami EUCAST przedstawiona graficznie | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Identyfikacja mechanizmów oporności min: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, KPC, MBL itp. | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Graficzna wersja oprogramowania | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Archiwizacja danych na CD | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Średni termin ważności testów: 6 miesięcy | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, dostarczenie kart charakterystyk (substancji niebezpiecznych) odczynników, kontroli, kalibratorów itd. w języku polskim. | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt Kontrahenta | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Bezpłatny serwis analizatora w czasie trwania umowy, reakcja serwisu w ciągu maksimum 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku braku reakcji Kontrahent zobowiązany jest do wstawienia aparatu zastępczego lub pokrycia kosztów wykonania badań w laboratorium zewnętrznym. | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Mały ciężar i wymiary aparatu | Tak/podać (opisać) |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania oraz opieka merytoryczna | Tak/podać (opisać) |  |

ZADANIE Nr 6 - dzierżawa automatycznego analizatora do metody WesternBlot , UPS, zestawy testowe do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia IgM i IgG w surowicy i PMR – na okres 12 miesięcy

Urządzenie model/typ / wersja : ......................................................................................................................;

Producent: ……………………………………………………..…………….:

| Lp. | Parametr | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| 1. | Automatyczny system do badań metodą WesternBlot ; rok produkcji analizatora nie starszy niż 2023. Pełna automatyzacja całej procedury inkubacji blotów: identyfikacja próbek, zintegrowany czytnik kodów kreskowych, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji oraz płukanie |  |  |
| 2. | Możliwość automatycznego oznaczenia w surowicy i PMR |  |  |
| 3. | Minimum 40 pozycji na paski testowe |  |  |
| 4. | Detekcja poziomu cieczy |  |  |
| 5. | Jeden pasek przeznaczony dla jednego pacjenta,i zawierający dwie linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM oraz linie kontrolne wskazujące na prawidłowe wykonanie testu |  |  |
| 6. | Antygeny rekombinowane naniesione na paski-minimum: VIsE, OspC , p39, p41 |  |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki wymagane do inkubacji zawarte w jednym zestawie, pochodzące od jednego producenta, oryginalna instrukcja wykonania testu oraz w języku polskim |  |  |
| 8. | Precyzyjny protokół rozcieńczania PMR. |  |  |
| 9. | Zautomatyzowany program do oceny pasków |  |  |
| 10. | Archiwizacja ocenianych testów |  |  |
| 11 | Zapewnienie udziału w zewnętrznym sprawdzianie kontroli jakości, dające możliwość uzyskania certyfikatu - 2 sprawdziany w roku |  |  |
| 12. | Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji z LIS (Centrum) |  |  |
| 13. | Bezpłatny serwis, instalacja analizatora i szkolenie personelu |  |  |
| 14. | Wykonawca ponosi koszty niedoszacowania oferty wynikłe w trakcie realizacji umowy w zakresie wszystkich oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych |  |  |