Zadanie nr 1

DOSTAWA MACERATORÓW – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. | TAK |  |  |
|  | Ładowność do 6 naczyń z pulpy na cykl. | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe - zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, w tym eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |  |
|  | System min 8 noży tnących. | 8 noży – 0 pkt > 8 noży – 10 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 6 noży rozdrabniających oraz dolna wyposażona w dodatkowe noże, min. 3 które zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. | TAK |  |  |
|  | Moc silnika minimum 0,75 kW. | TAK |  |  |
|  | Moc pompy wody minimum 0,30 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Moc całkowita urządzenia min 1 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Waga netto maksimum 90 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 60 Hz jednofazowy, bezpiecznik 13A. |  |  |  |
|  | Czas trwania cyklu standardowo do 120 sekund. | 120 s – 10 pkt > 120 s – 0 pkt |  |  |
|  | Odpływ 50 Φ. | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu maksimum 60 dBA. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm (+/- 10 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 głęb mm (+/- 10 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zużycie energii na cykl maksimum 0,02 kWh. | ≤ 0,02 kWh – 10 pkt > 0,02 kWh – 0 pkt |  |  |
|  | Zbiornik na wodę minimum 20 L. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Podłączenie wody 3/4”. | TAK |  |  |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjną ochronę i zapobiega osadzaniu się bakterii. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia górnej pokrywy urządzenia wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i porysowania. | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | TAK |  |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
|  | Zamknięty bęben w technologi instant flow z uszczelką bezobsługową. | TAK |  |  |
|  | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Uchwyt z podwójnym zatrzaskiem do uszczelnienia komory. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne informacje o usterkach. | TAK |  |  |
|  | Łatwa do demontażu ściana przednia. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie IP54. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne zamknięcie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym , w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo zamknięcie następuje po 15 sekundach. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stan uśpienia/ czuwania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 2

CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania leków, szczepionek i odczynników laboratoryjnych | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: a) szerokość od 600 mm do 610 mm b) głębokość od 600 mm do 610 mm c) wysokość od 1500 mm do 1550 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: a) szerokość od 500 mm do 550 mm b) głębokość od 450 mm do 500 mm c) wysokość od 1250 mm do 1350 mm | TAK |  |  |
|  | Pojemność: od 260 l do 280 l netto | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatury: od +2o C do +8o C | TAK |  |  |
|  | Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Dodatkowy, wbudowany termostat antyzamrożeniowy (zabezpiecza przechowywany produkt przed przemrożeniem) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali malowanej na biało | TAK |  |  |
|  | Wnętrze wykonane z aluminium malowanego na biało | TAK |  |  |
|  | Izolacja min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Drzwi w chłodziarce: pełne | TAK |  |  |
|  | Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność | TAK |  |  |
|  | Drzwi chłodziarki zamykane na zamek | TAK |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: co najmniej 6 półek drucianych plastyfikowanych | TAK |  |  |
|  | Półka o obciążeniu min. 15 kg | 15 kg – 0 pkt >15 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Oświetlenie LED we wnętrzu komory chłodniczej | TAK |  |  |
|  | Czujnik temperatury | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | TAK |  |  |
|  | Panel sterowniczy w górnej części chłodziarki wyposażony w czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: - Zbyt wysoką/niską temperaturę, - Uchylenie drzwi, - Uszkodzenie czujników - Brak zasilania - Niski poziom baterii | TAK |  |  |
|  | Styk bezpotencjałowy | TAK |  |  |
|  | Port dostępowy (min. 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy i temperaturę na wewnętrznej pamięci | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia danych dotyczących temperatur i alarmów z pamięci sterowników elektronicznych urządzenia na komputer za pomocą pendrive | TAK |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub r600a) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie na 4 nóżkach | TAK |  |  |

Zadanie nr 3

DOSTAWA SZAF NA LEKI (WEWNĘTRZNE DRZWI OBROTOWE) Z SEJFEM – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa z obrotowymi panelami wewnętrznymi do przechowywania leków | TAK |  |  |
|  | Szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi i sejfem na narkotyki | TAK |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm (tylna ściana) i min. 20 mm (korpus) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z HPL (klasa 1 odporności ogniowej) | TAK |  |  |
|  | Skrzydła drzwi uchylne do 180⁰, z zamkiem na klucz i aluminiowymi /metalowymi uchwytami | TAK |  |  |
|  | Szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym | TAK |  |  |
|  | Dwa wewnętrzne obrotowe o 90⁰ panele na stalowych zawiasach | TAK |  |  |
|  | System wewnętrznych półek w postaci dwóch obustronnych, obrotowych paneli wykonanych z formowanego tworzywa – na każdej stronie obrotowego panelu 10 półek na leki (łącznie 40 półek na obu panelach) | TAK |  |  |
|  | Na obu skrzydłach drzwi od strony wewnętrznej umieszczone transparentne półki - po 10 sztuk na każdym skrzydle (łącznie 20 półek na obu skrzydłach drzwi) | TAK |  |  |
|  | Łącznie w całej szafie min. 60 półek (przestrzeni) na umieszczenie leków | TAK |  |  |
|  | Przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, wyposażone w tworzywowe przekładki ułatwiające segregację leków na półkach | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podstawa na wzmocnionej ramie metalowej | TAK |  |  |
|  | 5 - 6 półek z laminatu o regulowanej wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Nóżki z możliwością poziomowania | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Sejf na narkotyki zamykany na klucz, z wewnętrzną półką, o wym. 40x24x40 (+/- 10%) cm, mocowany na stałe | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary szafy: 100 x 60 x 195 (+/- 10%) cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru drzwi (minimum 5 kolorów) | 5 kolorów – 0 pkt >5 kolorów – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 4

DOSTAWA WÓZKA KĄPIELOWEGO DLA PACJENTÓW– 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wózek prysznicowy z hydrauliczną lub elektryczną regulacją wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 57-89cm lub elektrycznie | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pedał do regulacji wysokości dostępny z obu stron wózka | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Długość leża w zakresie: 1900-2000 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min. 75 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość leża min.: 620 mm | TAK, PODAĆ 62 cm = 0 pkt Powyżej 62 cm = 10 pkt |  |  |
|  | Udźwig wózka min. 175kg, przy wadze pacjenta min. 150 kg | TAK, PODAĆ 175 kg = 0 pkt Powyżej 175 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK, PODAĆ indywidualne = 0 pkt centralne = 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane. W celu opuszczenia poręczy bocznych należy nacisnąć 2 zaczepy jednocześnie, co zabezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac montowany na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego szkodzenia | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 5

DOSTAWA SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH  – 15 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa/ pompa tłokowa bezolejowa | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Poziom podciśnienia min. 70 kPa | TAK, PODAĆ 70 kPa = 0 pkt Powyżej 70 kPa = 10 pkt |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 0,8 - 1 litra z możliwością zastosowania wkładów jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zakręcana pokrywa zbiornika wykonana z poliwęglanu | TAK |  |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK, PODAĆ 1,5 mb = 0 pkt Powyżej 1,5 mb = 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz, DC 14–14.4 V | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na prace przez min. 30 min | TAK, PODAĆ 30 min = 0 pkt Powyżej 30 min = 10 pkt |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 25 l / min powietrza | TAK, PODAĆ 25 l/min = 0 pkt Powyżej 25 l/min = 10 pkt |  |  |
|  | Maksymalna waga ssaka: do 2 kg | TAK, PODAĆ 2 kg = 0 pkt Poniżej 2 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Głośność do 55 dB | TAK |  |  |
|  | Wymiary ssaka: 20 x 20 x 20 cm (+/- 3 cm) | TAK |  |  |
|  | Przewód zasilający długości min. 2 m | TAK |  |  |
|  | Wąż ssący o długości min. 2 m |  |  |  |
|  | Torba do przenoszenia | TAK, PODAĆ Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 6

SZYNA ELEKTRYCZNA DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH  –  1  SZT.

(elektryczne schody treningowe)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w postaci elektrycznej szyny/schodów treningowych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | System EMS (opór elektromagnetyczny) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Min 12 poziomów prędkości, | TAK, PODAĆ 12 – 0 pkt >12– 10 pkt |  |  |
|  | Tempo od 15 do 150 kroków na minutę | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Min 30 programów treningowych | TAK, PODAĆ 30 – 0 pkt >30– 10 pkt |  |  |
|  | Minimalne wymagane funkcje: funkcje pomiaru prędkości, ilości kroków, czasu, pulsu | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Ilość schodów: min 8 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Ilość aktywnych schodów: min 3 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Kąt nachylenia schodów: 30 - 35 stopni | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania w przypadku braku obciążenia lub przy obciążeniu poniżej 30 kg | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Kółka transportowe | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia: max 180 kg | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 7

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa jednodrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 600 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa dwudrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 900 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

Zadanie nr  8

DOSTAWA NEBULIZATORÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH   –  2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | Wydajność nebulizacji: >0,4 ml/min | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Duża zawartość cząstek respirabilnych | TAK |  |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |  |
|  | Regulacja przepływu powietrza | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na dezynfekcję | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ze stabilna podstawą pozwalające na umieszczenie na płaskiej powierzchni np. stoliku. | Tak |  |  |
|  | W zestawie: ustnik, maska dla dorosłych, złączka dla maski, przewód przyłączający, filtr i min. 10 zbiorniczków na lekarstwo | Tak |  |  |

Zadanie nr  9

ROLKI (TAŚMOCIĄGI) DO TRANSPORTU PACJENTÓW –  2  SZT.

(elektryczne schody treningowe)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Przenośnik taśmowo-rolkowy wykorzystywany do przenoszenia pacjenta z łóżko na łóżko | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 1 100 mm x 575 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Rama wykonana z duraluminium | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pas przenoszący wykonany z łatwozmywalnego materiału | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Obciążenie: do 160 kg | TAK |  |  |

Zadanie nr  10

ZESTAW KLINÓW REHABILITACYJNYCH  –  12  KPL.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Poduszka z pianki klinowej w kształcie litery R. Wymiary: 50 x 25 x 15 cm (+/- 3 cm). Ścięcie klina pod kątem 30 ˚. Zdejmowana poszewka na poduszkę w kształcie klina: wykonana w min. 90 % z bawełny. | TAK |  |  |
|  | Ortopedyczny klin - poduszka pod nogi wykonana z pianki o wysokiej gęstości. Zdejmowana poszewka. Wymiary: 75 x 47 x 18 cm (+/- 3 cm). | TAK |  |  |
|  | Kwadrat – poduszka pozycjonująca. Wymiary: 45 x 45 x 10 cm (+/- 1 cm). Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie z włókna poliestrowego, silikonowanego. Kształt pozwalający na wykorzystanie jako poduszka do siedzenia oraz umożliwiający ułożenie pacjenta w bezpiecznej pozycji . Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |
|  | Wałek – poduszka pozycjonująca Średnica – 13 – 16 cm, długość 68 -72 cm. Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie: mikro-kulki polistyrenowe. Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |

Zadanie nr  11

MATA EWAKUACYJNA DLA PACJENTA  –  10  SZT

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wymiary: 200cm x 87cm (+/- 5 cm). | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w wymienne pasy mocujące. | TAK |  |  |
|  | Materiał: PVC, kryty poliestrem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Mata wentylowana, nie zawierająca lateksu, trudno palna. | TAK |  |  |
|  | Obciążenie: min 180 kg |  |  |  |
|  | Wykonana zgodnie z normą: DIN EN 1865-1:2010 | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | TAK |  |  |

Zadanie nr  12

LODÓWKA  – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 90 – 91 l | Tak |  |  |
|  | Wymiary 84 - 85 x 48 - 49 x 45 - 52 cm | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne | Tak |  |  |
|  | Klasa energetyczna min. E | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu: max 40 dB | Tak |  |  |
|  | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 szuflada, min 2 półki w drzwiach | Tak |  |  |

Zadanie nr 13

KRZESŁA DO SAL CHORYCH  – 20 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Stelaż z owalnych metalowych rurek malowanych proszkowo lub z wykończeniem chromowym. | TAK |  |  |
|  | Nogi krzesła z plastikowymi końcówkami. | TAK |  |  |
|  | Dostępność w min. 6 kolorach | TAK |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 - 48 cm x głębokość 42 - 47 cm x wysokość całkowita: 75 - 80 cm ( | TAK |  |  |

Zadanie nr 14

KUCHENKA MIKROFALOWA  – 4 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 20 - 21 l | Tak |  |  |
|  | Moc mikrofal – min. 700 W. | TAK |  |  |
|  | Kilka punktów emisji mikrofal | TAK |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne za pomocą pokrętła | TAK |  |  |
|  | Średnica talerza obrotowego:24 – 26 cm | TAK |  |  |
|  | Funkcje podstawowe: min. podgrzewanie, rozmrażanie, grill | TAK |  |  |
|  | Programy automatyczne: min 6 | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy | TAK |  |  |