Zadanie nr 1

DOSTAWA MYJNI DEZYNFEKATORÓW – 3 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny). | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji wiaderek, misek nerkowatych, mis, słoików | TAK |  |  |
|  | Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna. | TAK |  |  |
|  | Ładowność podczas 1 cyklu mycia i dezynfekcji: minimum 2 baseny + 2 kaczki jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe - zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, w tym eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LED. | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja o wymaganym przeglądzie serwisowym. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji na potrzeby użytkownika następujących funkcji: bezdotykowe uruchamianie, automatyczne płukanie odpływu, automatyczne zamykanie pokrywy, parametry fazy mycia, parametry fazy dezynfekcji, parametry A0. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Diodowa sygnalizacja o usterkach/ błędach: brak napełnienia wodą, brak działania grzałki, zablokowana pokrywa, zablokowany odpływ. | TAK |  |  |
|  | Antybakteryjna powłoka na powierzchni górnej pokrywy oraz na pokrywie przedniej - wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjna ochronę i zapobiega namnażaniu się patogenów na powierzchni, nie dopuszcza się pokrycia farbą. | TAK |  |  |
|  | Proces mycia odbywa się przy użyciu wody ciepłej oraz zimnej, po fazie mycia następuje dezynfekcja termiczna przy użyciu pary a w ostatnim etapie cyklu natrysk ciepłą wodą. | TAK |  |  |
|  | Proces mycia przy użyciu dysz natryskowych: 2 umieszczone na ścianie komory, 2 dysze dla kaczek i 1 turbodysza na pokrywie urządzenia. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Załadunek od góry - zapewniając ergonomiczną i wygodną pracę. | TAK |  |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa - brak możliwości otwarcia komory dopóki urządzenie nie zakończy cyklu mycia i dezynfekcji. |  |  |  |
|  | Moc generatora pary maksimum 3,0 kW. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Moc pompy wody minimum 0,75 kW. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Waga netto maksimum 100 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 60 Hz jednofazowy, bezpiecznik 13A. | TAK |  |  |
|  | Czas cyklu standardowego do 12 minut - zapewniający proces mycia i dezynfekcji przyjazny środowisku i ekonomiczny. | 12 min – 10 pkt > 12 min – 0 pkt |  |  |
|  | Przyłącze odpływu: 75 mm adaptacyjne. | TAK |  |  |
|  | Przyłącze wody: kranik 3/4 typ męski zarówno do ciepłej jak i zimnej wody. | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu maksimum 65 dBA. | ≤ 60 dBA - 10 pkt 61 – 65 dBA – 0 pkt |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie max. 500 szer x 1042 wys x 600 gł mm. (+/- 5 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie max. 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm. (+/- 5 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poziom odpływu na wysokości 10-30 cm od podłogi lub w podłodze 5 - 8 cm od ściany. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Myjnia wyposażona w czujnik blokady odpływu, na wypadek zablokowania, urządzenie zatrzymuje cykl i komunikuje użytkownikowi błąd na panelu sterowania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Badania skuteczności na Clostridium difficile przy użyciu środka zmiękcza-jącego i jedna pompa detergentu wykonane przez niezależne laborato-rium badawcze (dokument załączony do ofertyt. | TAK |  |  |
|  | Potwierdzone deklaracją zgodności 93/42 urządzenie medyczne. (dokument załączony do oferty). | TAK |  |  |
|  | Potwierdzona zgodność z normami EN15883-1 i EN15883- lub równoważnymi (dokument załączony do oferty). | TAK |  |  |

Zadanie nr 2

CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania leków, szczepionek i odczynników laboratoryjnych | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: ( +- 2 cm ) a) szerokość od 640 mm do 650 mm b) głębokość od 620 mm do 650 mm c) wysokość od 840 mm do 860 mm (+/- 5%) | TAK |  |  |
|  | Pojemność netto: od 80 l do 90 l | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatury: od +2o C do + 10o C | TAK |  |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304 | TAK |  |  |
|  | Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | System przeciw mrożeniowy | TAK |  |  |
|  | Drzwi w chłodziarce: pełne z samodomykaczem, zamykane na zamek | TAK |  |  |
|  | Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Chłodzenie dynamiczne | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 2 półki powlekane z drutu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp | TAK |  |  |
|  | Alarmy: - otwartych drzwi, - uszkodzonego czujnika temperatury, - zabrudzonego skraplacza | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub R600a) | TAK |  |  |
|  | Otwór walidacyjny | TAK |  |  |
|  | Urządzenie na regulowanych nóżkach | TAK |  |  |
|  | Korpus zewnętrzny lakierowany na biało | TAK |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub r600a) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie na 4 nóżkach | TAK |  |  |

Zadanie nr 3

DOSTAWA SZAF NA LEKI (WEWNĘTRZNE DRZWI OBROTOWE) Z SEJFEM – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa z obrotowymi panelami wewnętrznymi do przechowywania leków | TAK |  |  |
|  | Szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi i sejfem na narkotyki | TAK |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm (tylna ściana) i min. 20 mm (korpus) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z HPL (klasa 1 odporności ogniowej) | TAK |  |  |
|  | Skrzydła drzwi uchylne do 180⁰, z zamkiem na klucz i aluminiowymi /metalowymi uchwytami | TAK |  |  |
|  | Szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym | TAK |  |  |
|  | Dwa wewnętrzne obrotowe o 90⁰ panele na stalowych zawiasach | TAK |  |  |
|  | System wewnętrznych półek w postaci dwóch obustronnych, obrotowych paneli wykonanych z formowanego tworzywa – na każdej stronie obrotowego panelu 10 półek na leki (łącznie 40 półek na obu panelach) | TAK |  |  |
|  | Na obu skrzydłach drzwi od strony wewnętrznej umieszczone transparentne półki - po 10 sztuk na każdym skrzydle (łącznie 20 półek na obu skrzydłach drzwi) | TAK |  |  |
|  | Łącznie w całej szafie min. 60 półek (przestrzeni) na umieszczenie leków | TAK |  |  |
|  | Przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, wyposażone w tworzywowe przekładki ułatwiające segregację leków na półkach | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podstawa na wzmocnionej ramie metalowej | TAK |  |  |
|  | 5 - 6 półek z laminatu o regulowanej wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Nóżki z możliwością poziomowania | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Sejf na narkotyki zamykany na klucz, z wewnętrzną półką, o wym. 40x24x40 (+/- 10%) cm, mocowany na stałe | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary szafy: 100 x 60 x 195 (+/- 10%) cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru drzwi (minimum 5 kolorów) | 5 kolorów – 0 pkt >5 kolorów – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 4

DOSTAWA WÓZKA KĄPIELOWEGO DLA PACJENTÓW– 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wózek prysznicowy z hydrauliczną lub elektryczną regulacją wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 57-89cm lub elektrycznie | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pedał do regulacji wysokości dostępny z obu stron wózka | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Długość leża w zakresie: 1900-2000 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min. 75 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość leża min.: 620 mm | TAK, PODAĆ 62 cm = 0 pkt Powyżej 62 cm = 10 pkt |  |  |
|  | Udźwig wózka min. 175kg, przy wadze pacjenta min. 150 kg | TAK, PODAĆ 175 kg = 0 pkt Powyżej 175 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK, PODAĆ indywidualne = 0 pkt centralne = 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane. W celu opuszczenia poręczy bocznych należy nacisnąć 2 zaczepy jednocześnie, co zabezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac montowany na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego szkodzenia | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 5

DOSTAWA SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH  – 15 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa/ pompa tłokowa bezolejowa | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Poziom podciśnienia min. 70 kPa | TAK, PODAĆ 70 kPa = 0 pkt Powyżej 70 kPa = 10 pkt |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 0,8 - 1 litra z możliwością zastosowania wkładów jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zakręcana pokrywa zbiornika wykonana z poliwęglanu | TAK |  |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK, PODAĆ 1,5 mb = 0 pkt Powyżej 1,5 mb = 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz, DC 14–14.4 V | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na prace przez min. 30 min | TAK, PODAĆ 30 min = 0 pkt Powyżej 30 min = 10 pkt |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 25 l / min powietrza | TAK, PODAĆ 25 l/min = 0 pkt Powyżej 25 l/min = 10 pkt |  |  |
|  | Maksymalna waga ssaka: do 2 kg | TAK, PODAĆ 2 kg = 0 pkt Poniżej 2 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Głośność do 55 dB | TAK |  |  |
|  | Wymiary ssaka: 20 x 20 x 20 cm (+/- 3 cm) | TAK |  |  |
|  | Przewód zasilający długości min. 2 m | TAK |  |  |
|  | Wąż ssący o długości min. 2 m |  |  |  |
|  | Torba do przenoszenia | TAK, PODAĆ Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 6

SZYNA ELEKTRYCZNA DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH  –  1  SZT.

(elektryczne schody treningowe)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w postaci elektrycznej szyny/schodów treningowych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | System EMS (opór elektromagnetyczny) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Min 12 poziomów prędkości, | TAK, PODAĆ 12 – 0 pkt >12– 10 pkt |  |  |
|  | Tempo od 15 do 150 kroków na minutę | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Min 30 programów treningowych | TAK, PODAĆ 30 – 0 pkt >30– 10 pkt |  |  |
|  | Minimalne wymagane funkcje: funkcje pomiaru prędkości, ilości kroków, czasu, pulsu | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Ilość schodów: min 8 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Ilość aktywnych schodów: min 3 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Kąt nachylenia schodów: 30 - 35 stopni | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania w przypadku braku obciążenia lub przy obciążeniu poniżej 30 kg | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Kółka transportowe | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia: max 180 kg | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 7

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa jednodrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 600 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa dwudrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 900 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

Zadanie nr  8

DOSTAWA NEBULIZATORÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH   –  2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | Wydajność nebulizacji: >0,4 ml/min | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Duża zawartość cząstek respirabilnych | TAK |  |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |  |
|  | Regulacja przepływu powietrza | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na dezynfekcję | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ze stabilna podstawą pozwalające na umieszczenie na płaskiej powierzchni np. stoliku. | Tak |  |  |
|  | W zestawie: ustnik, maska dla dorosłych, złączka dla maski, przewód przyłączający, filtr i min. 10 zbiorniczków na lekarstwo | Tak |  |  |

Zadanie nr 9

ZESTAW KLINÓW REHABILITACYJNYCH  –  12  KPL.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Poduszka z pianki klinowej w kształcie litery R. Wymiary: 50 x 25 x 15 cm (+/- 3 cm). Ścięcie klina pod kątem 30 ˚. Zdejmowana poszewka na poduszkę w kształcie klina: wykonana w min. 90 % z bawełny. | TAK |  |  |
|  | Ortopedyczny klin - poduszka pod nogi wykonana z pianki o wysokiej gęstości. Zdejmowana poszewka. Wymiary: 75 x 47 x 18 cm (+/- 3 cm). | TAK |  |  |
|  | Kwadrat – poduszka pozycjonująca. Wymiary: 45 x 45 x 10 cm (+/- 1 cm). Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie z włókna poliestrowego, silikonowanego. Kształt pozwalający na wykorzystanie jako poduszka do siedzenia oraz umożliwiający ułożenie pacjenta w bezpiecznej pozycji . Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |
|  | Wałek – poduszka pozycjonująca Średnica – 13 – 16 cm, długość 68 -72 cm. Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie: mikro-kulki polistyrenowe. Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |

Zadanie nr  10

LODÓWKA  – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 90 – 91 l | Tak |  |  |
|  | Wymiary 84 - 85 x 48 - 49 x 45 - 52 cm | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne | Tak |  |  |
|  | Klasa energetyczna min. E | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu: max 40 dB | Tak |  |  |
|  | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 szuflada, min 2 półki w drzwiach | Tak |  |  |

Zadanie nr 11

KRZESŁA DO SAL CHORYCH  – 20 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Stelaż z owalnych metalowych rurek malowanych proszkowo lub z wykończeniem chromowym. | TAK |  |  |
|  | Nogi krzesła z plastikowymi końcówkami. | TAK |  |  |
|  | Dostępność w min. 6 kolorach | TAK |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 - 48 cm x głębokość 42 - 47 cm x wysokość całkowita: 75 - 80 cm ( | TAK |  |  |

Zadanie nr 12

KUCHENKA MIKROFALOWA  – 4 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 20 - 21 l | Tak |  |  |
|  | Moc mikrofal – min. 700 W. | TAK |  |  |
|  | Kilka punktów emisji mikrofal | TAK |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne za pomocą pokrętła | TAK |  |  |
|  | Średnica talerza obrotowego:24 – 26 cm | TAK |  |  |
|  | Funkcje podstawowe: min. podgrzewanie, rozmrażanie, grill | TAK |  |  |
|  | Programy automatyczne: min 6 | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy | TAK |  |  |

Zadanie nr 13

MEBLE DO GABIETÓW LEKARSKICH

Zgodnie z opisami i projektami załączonymi do SWZ (załącznik nr 4a)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. | Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz wniesienie i montaż mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować. |
|  | Wymiary podane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, meble należy dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę pomieszczeń, z uwzględnieniem wszystkich nierówności ścian, braku kątów prostych, wykończeń podłogowych, podciągów etc. |
|  | Podczas produkcji mebli należy uwzględnić wszystkie rury oraz instalacje istniejące w pomieszczeniach, w których będą podłączane meble. Wszystkie meble (szafki) należy dostarczyć całkowicie zmontowane, blaty należy dopasować na miejscu do krzywizn ścian oraz rozmiarów wnęk, z uwzględnieniem ew. braków kątów prostych |
|  | Płyty meblowe użyte do wykonania mebli muszą posiadać atest higieniczny (klasa higieniczna E-1) lub inny równoważny dokument zaświadczający, że płyta jest materiałem wydzielającym minimalne ilości formaldehydu. |
|  | Płyty o grubości 18 mm – gęstość min. 650 kg/m3, płyty o grubości 38 mm – gęstość minimum 600 kg/m3, |
| Opis wykonania mebli |  |
|  | Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej, o gr. min. 18 mm |
|  | Wszelkie widoczne połączenia płytowe (np. połączenie boku widocznego z wieńcem dolnym i górnym) powinny być wykonane za pomocą kołków drewnianych z użyciem kleju typu wikol. Zamawiający dopuszcza składanie mebli za pomocą drewnianych lameli, kołków typu domino, złączy mimośrodowych. Nie dopuszcza się skręcania widocznych boków mebli przy użyciu wkrętów konfirmantów lub spax. Wszelkie niewidoczne połączenia płytowe mogą być wykonane przy użyciu wkrętów konfirmantów lub wkrętów typu spax. |
|  | Wszelkie okleinowane krawędzie wykończone obrzeżem PCV/ABS gr. min 2 mm. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża o gr. poniżej 2 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych (boki i wieńce dolne szaf, półki, elementy wewnętrzne etc.) |
|  | Ściany tylne (plecy) we wszystkich szafkach wykonane z lakierowanej płyty HDF gr. min. 3-4 mm, kolor biały. W szafkach dolnych oraz wiszących z widocznym bokiem, płyta HDF łączona z korpusem tzw. połączeniem narożnikowym, wręgowym prostym, za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach szaf, przy użyciu zszywek stolarskich lub wkrętów stożkowych. Płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafy. W pozostałych szafkach ściany tylne (plecy) nabijane za pomocą zszywek metalowych |
|  | Rysunek usłojenia wszystkich płyt musi być równoległy do krawędzi pionowej formatki mebla (blaty, drzwi, boki, wieńce, półki, szuflady etc.), chyba, że w dalszej części opisu wskazano inaczej |
|  | Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy |
|  | Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych, z dociągiem, z puszką o średnicy min. 35 mm; ilość zawiasów przypadająca na jedne drzwi musi być zgodna z zaleceniami montażowymi producenta. |
|  | Szuflady o pełnym wysuwie, z funkcją dociągu i cichego domyku, pełną regulacją w pionie oraz poziomie. |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty melaminowanej o gr. min. 18 mm, regulowana wysokość. Należy zastosować metalowe wsporniki do półek, w szafkach otwartych zastosować metalowe wsporniki, które chronią półki przed przypadkowym wysunięciem (otwory pod półką na zaczepy wspornikowe) |
|  | Meble posiadają uchwyty metalowe – dopuszcza się uchwyty ZnAl, aluminium, stali nierdzewnej |
|  | Podział i układ szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |
|  | Szafki i regały wiszące zawieszane na ścianach według załączonych projektów, w każdej szafce po min. 1 półce (wykonać według projektów) z możliwością regulacji wysokości z zastosowaniem zawieszek regulowanych w trzech płaszczyznach, przy użyciu listwy montażowej przykręcanej do ściany. Szafki należy zawiesić 60 cm powyżej blatu |
|  | Szafki - Blaty „PSF” – postforming, gr. min. 38 mm zaoblony do dołu, pozostałe krawędzie wykończone obrzeżem ABS, |
|  | Blaty montowane bezpośrednio na szafkach. Należy tak dopasować rozmiary blatów, aby zapewnić minimalną ilość złączy wynikających z maksymalnych długości produkowanych wstęg. Blaty należy dopasować do nierówności ścian, krzywizny zamaskować nadblatową listwą z uszczelką silikonową w kolorze popielatym lub srebrnym |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym, armaturę dostarcza Zamawiający. |
| 27. | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |
| 28. | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 10%. |
| 29. | Meble na nóżkach 10 cm z możliwością wypoziomowania, wykonane ze stali nierdzewnej |
| Biurko |  |
| 30. | wymiary podane w specyfikacji cenowo ilościowej oraz projektach, z wysuwaną półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych oraz podestem na stację dysków |
| 31. | Konstrukcja biurka oparta na stelażu płytowym z płyty obustronnie laminowanej, zabudowane boki oraz tylna ściana do 3/4 wysokości biurka, zastosowane połączenia mimośrodowe wraz z zamaskowaniem otworów, biurko wyposażone w stopki antypoślizgowe zapobiegające rysowaniu oraz przemieszczaniu |
| 32. | Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 38mm wykończonej obrzeżem ABS min. 2mm |
| 33. | Kolor biurka do wyboru przez Zamawiającego z dostępnej palety barw producenta |
| 34. | Miejsce na otwory kablowe do wyboru przez Zamawiającego, wraz z zaślepkami maskującymi |
| 35. | Podest na komputer stacjonarny wykonany w formie litery "U" wyposażony w koła plastikowe min. fi 40mm, 25/50/14cm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |