I.

ŁÓŻKO PSYCHIATRYCZNE – 48  SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026		…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem, proszkowym, potwierdzone certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor RAL do wyboru, ustalony z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Wymiar całkowity zewnętrzny 980 x 2092 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wysokość leża od podłogi min 550-560 mm, kółka mocowane na stałe do poprzecznej belki wzmacniającej szczyty, każde kółko z hamulcem. | TAK |  |  |
|  | Wysokość szczytów od podłoża 1000 – 1050 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Leże łóżka 2 segmentowe. Segmenty wypełnione siatką zgrzewaną o oczkach 5x5 cm (+/- 1 cm) z drutu śr. 4 – 5 mm. Siatka spawana do ramy. Leże podparte 3 poprzeczkami z kształtownika min. 15x15 mm. Leże wyposażone w ograniczniki pozycjonujące materac min. 2 po każdej stronie. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiar leża: 900x2000 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w uchwyty po każdej stronie ramy do mocowania pasów z prętów o śr.10 - 15 mm. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 -750 (+/- 50), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. Segment pleców wyposażony w uchwyt do regulacji kąta po każdej stronie segmentu, zabezpieczony przed wyciągnięciem przez pacjenta. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wzmocnione połączenie konstrukcji leża i szczytów łóżka realizowane poprzez zastrzały ukośne, zapewniające podwyższaną odporność na siły statyczne i dynamiczne. Trzypunktowe wzmocnione połączenie ramy oraz szczytów łóżka. Szczyty łóżka przechodzące przez wzmocnioną i gwintowaną rurkę zabezpieczone przed odkręceniem, zaokrąglone, zmniejszające ryzyko urazu. Szczyty wypełnione wzmocnioną płytą kompaktową laminowaną, odporną na wyłamanie, dodatkowo wzmocnioną płaskownikiem zwiększającym jej odporność na złamanie , Płyta przykręcona jest do ramy łóżka i umieszczona w pionowych wzmocnionych kątownikach z dwóch stron Kolor płyty do wyboru. Dodatkowo pionowy płaskownik zabezpieczający przed wykopaniem płyty. | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 120 - 125 mm każde z blokadą, opony lite, niebrudzące. Koła mocowane systemem zaciskowym (za pomocą ekspanderów). Łóżko wyposażone w system niezależnego centralnego hamulca (przód-tył), za pomocą dźwigni nożnej wysuwanej na 4-5 mm. Nóżki znajdujące się wewnątrz szczytów łóżka, po ich podniesieniu i schowaniu się w ramie, łóżko staje na kołach i jest łatwe do transportu. Wysuwane nóżki umieszczone są w środku nóg łóżka i wysuwają się ze środka są ich integralną częścią. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | W komplecie z każdym łóżkiem materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej, w poszyciu zgrzewalnym, trudnopalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, odporny na dezynfekcję. Wymiar: 200 x 90 x 10 cm | TAK |  |  |
|  | Minimalne parametry techniczne poszycia: Gramatura: 700 (±5%) [g/m2] Wytrzymałość na rozciąganie: Osnowa ≥ 3000 N/5cm] Wątek ≥ 3000 [N/5cm] Wytrzymałość na rozdzieranie: Osnowa ≥ 300 [N] Wątek ≥ 300 [N] Adhezja: Osnowa ≥ 100 [N/5cm] Wątek ≥ 100 [N/5cm] Palność: B-s2, d0 DIN EN 13501-1 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | W komplecie z każdym łóżkiem metalowa szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | TAK |  |  |

II.

ŁÓŻKO PSYCHIATRYCZNE WZMOCNIONE BARIATRYCZNE  – 4 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026		…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Stabilna stalowa rama z profili spawanych. profile stalowe, ścianka 1,5-5mm Wyposażona w nogi wysuwne stabilizowane przy pomocy zestawu 4 prowadnic i 2 wahaczy. pokrytych lakierem antybakteryjnym, proszkowym, potwierdzone certyfikatem, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor RAL do wyboru, ustalony z Zamawiającym. | TAK |  |  |
|  | Wymiar całkowity zewnętrzny z barierkami: 964 mm x 2176 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiar leża: 2000x900 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Łóżko szpitalne z funkcją mechanicznej regulacji wysokości leża za pomocą ręcznego mechanizmu obrotowego. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża od podłogi: 500-800 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | System regulacji oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego. Podczas podnoszenia oparcia ku górze mechanizm zabezpiecza samowolne cofanie/opadanie. Powrót do pozycji niższej możliwy po uprzednim odblokowaniu zapadki | TAK |  |  |
|  | Leże pod materac dwusegmentowe, wypełnione metalową siatką zgrzewaną, obramowaną i użebrowaną profilami stalowymi z licznymi punktami mocowania pasów na bokach krótkich min. 3, na bokach długich min. 6 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Cztery koła obrotowe jezdne, każde z blokadą, z niebrudzącą bieżnią | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka metalowe z wypełnieniem wzmacniającym z profili stalowych i wygłuszane poliuretanem | TAK |  |  |
|  | Obarierowanie ruchome obustronne z blokadą, z profili stalowych na całej długości leża zwiększające bezpieczeństwo pacjenta, stanowiące integralną część łóżka. Mocowane na wzmacnianych zawiasach | TAK |  |  |
|  | Wszystkie elementy nieruchome mocowane na stałe | TAK |  |  |
|  | Wszystkie połączenia ruchome zabezpieczone przed oddzieleniem i dostępem osób postronnych | TAK |  |  |
|  | Udźwig: min. 450 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Waga łóżka: max 150 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK |  |  |
|  | W komplecie z każdym łóżkiem materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej, w poszyciu zgrzewalnym, trudnopalnym, nieprzenikliwym dla cieczy, odporny na dezynfekcję. Wymiar: 200 x 90 x 10 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Minimalne parametry techniczne poszycia: Gramatura: 700 (±5%) [g/m2] Wytrzymałość na rozciąganie: Osnowa ≥ 3000 N/5cm] Wątek ≥ 3000 [N/5cm] Wytrzymałość na rozdzieranie: Osnowa ≥ 300 [N] Wątek ≥ 300 [N] Adhezja: Osnowa ≥ 100 [N/5cm] Wątek ≥ 100 [N/5cm] Palność: B-s2, d0 DIN EN 13501-1 | TAK |  |  |
|  | Poszycie materaca - antybakteryjne i trudnopalne | TAK |  |  |
|  | Minimalne parametry techniczne pianki: Gęstość: 27,0-32,0 [kg/m3] Twardość ILD 40%: 130,0-170,0 [N] Twardość CLD 40%: 3,3-4,3 [kPa] Elastyczność min: 40% Odkształcenie trwałe max. 7% Wytrzymałość na rozciąganie min. 90 [kPa] Wydłużenie względne przy zerwaniu min. 120% | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | W komplecie z każdym łóżkiem metalowa szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | TAK |  |  |

III.

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM DLA ODDZIAŁÓW PSYCHIATRII – 52 SZT.

(Szafki stanowią komplet z łóżkami opisanymi w części I i II)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026		…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo o wymiarach zewnętrznych: 430 mm x 570 mm, h-790 mm, (+/- 30 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych, oraz komorę. Szuflada oraz drzwiczki zamykane zatrzaskiem magnetycznym. Pomiędzy szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości min. 75-80 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed całkowitym wyjęciem. Komora z półką mocowaną na stałe wewnątrz. | TAK |  |  |
|  | Blat boczny obrotowy o wymiarach 430x430 mm (+/- 30 mm) z regulowaną wysokością w zakresie 900-1050 mm (+/- 30 mm). Płynna regulacja wysokości blatu odbywa się przy pomocy dwóch współpracujących ze sobą rur, zewnętrznej malowanej proszkowo i wewnętrznej chromowanej, wysokość blatu ustalona jest za pomocą zacisków. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Metalowe uchwyty | TAK |  |  |
|  | Blat szafki zaokrąglone z płyty o grubości min.18 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 40-50 mm, z czego dwa z hamulcami | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |  |

Zadanie nr 2

APARAT EKG Z WÓZKIEM

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025 - 2026		…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Klasyfikacja aparatu zgodnie z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesny zapis z co najmniej 12 odprowadzeń EKG | Tak, podać |  |  |
|  | Raporty w min. 8 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R 8ST, 3x4 1R 10ST, 6x2, 6x2 1R, 12x1; dostępne formaty raportów min. pdf i xml (min. 1.04.01) | Tak, podać |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, RR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, QRS, T | Tak |  |  |
|  | QTc obliczane według algorytmów min. Bazetta i Fridericia | Tak |  |  |
|  | Stałe wyświetlanie tętna pacjenta | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,5” (16,5 cm) i rozdzielczości min. 640 x 480, min. 64 000 kolorów | Tak Przekątna ekranu 6,5” - 8,5” - 0 pkt Przekątna ekranu > 8,5” - 10 pkt |  |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa w 3 krokach według kolejności podświetlanych klawiszy: 1 - włączenie aparatu, 2 - wpisanie danych pacjenta, 3 - wykonanie badania | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna w układzie QWERTY (65 klawiszy do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury i myszy | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wbudowana w aparat EKG opcja analizy i interpretacji z możliwością włączania i wyłączania jej druku na raporcie EKG | Tak |  |  |
|  | Klawiatura pokryta szczelną membraną zabezpieczającą przed wnikaniem zanieczyszczeń i płynów z możliwością wymiany membran | Tak |  |  |
|  | Wbudowany mechanizm pomiarów i interpretacji otrzymanych wyników dla wszystkich odprowadzeń | Tak |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 10 profili badań | Tak 10 - 20 profili badań - 0 pkt > 20 profili badań - 10 pkt |  |  |
|  | Algorytm do interpretacji zapisu EKG, wbudowane min. 500 opisów interpretacyjnych | Tak, podać |  |  |
|  | Graficzna prezentacja zmian w odcinku ST w postaci wieloosiowych wykresów ST w min. 2 raportach EKG | Tak |  |  |
|  | Analiza morfologii rytmu dla każdego odprowadzenia - min. 40 pomiarów | Tak |  |  |
|  | Analiza rytmu - min. 15 pomiarów | Tak |  |  |
|  | Zintegrowana analiza pediatryczna | Tak |  |  |
|  | Pomoce do diagnostyki zawału z uniesieniem odcinka ST (STEMI - niedrożności tętnicy wieńcowej) | Tak |  |  |
|  | Kryterium do rozpoznania prawdopodobnych miejsc niedrożności tętnicy wieńcowej | Tak |  |  |
|  | Oznaczenie min. 4 wartości krytycznych, wymagających natychmiastowego działania personelu medycznego | Tak |  |  |
|  | Korekcja odstępu QT | Tak |  |  |
|  | Raport zawierający min.: krzywe EKG, HR, demograficzne dane pacjenta, ID, pacjenta, nazwę oddziału, datę i godzinę wykonania badania, interpretację, ustawienia filtracji i parametry rejestracji krzywych | Tak |  |  |
|  | Informacja o ustawieniach czułości i prędkości przesuwu wyświetlana i drukowana wraz z zapisem EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu krzywych EKG na ekranie przed rejestracją / wydrukiem / przesyłaniem danych | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany formatu badania EKG do wydruku po akwizycji sygnału EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień i filtrów badania EKG po akwizycji sygnału EKG | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca prawidłową rejestrację impulsów stymulatora serca - min. 8000 próbek / sek. / odprowadzenie | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiarowej aparatu min. 0,02 - 300 Hz. | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych prądu przemiennego, filtr wędrowania linii odniesienia, filtr artefaktów | Tak |  |  |
|  | Filtry górnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 - 0,15 Hz. Filtry dolnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 40 - 300 Hz | Tak |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia szumów - CMRR nie mniej niż 100 dB dla zasilania sieciowego | Tak |  |  |
|  | Prędkość min. 25 mm/s, 50 mm/s | Tak |  |  |
|  | Czułość co najmniej 3 do wyboru w zakresie 5 - 20 mm/mV | Tak |  |  |
|  | Anatomiczna mapa odprowadzeń prezentująca miejsca i etykiety nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń/elektrod. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja oznaczania jakość sygnału z poszczególnych za pomocą min. 4 kolorów | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 15 różnych zmian umiejscowienia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Wyświetlanie miejsc i etykiet wszystkich nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Stałe wyświetlanie częstości rytmu serca pacjenta | Tak |  |  |
|  | Zintegrowane graficzne ekrany pomocy dla podstawowych funkcji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Min. 200 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej z możliwością zapisywania badań EKG na zewnętrznym nośniku | Tak. 200 - 500 zapisów EKG - 0 pkt > 500 zapisów EKG - 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50Hz | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, umożliwiający wykonanie min. 50 zapisów EKG lub min. 3 h ciągłej rejestracji rytmu. Ładowanie baterii do 100% w czasie do 4 godzin | Tak 50 - 70 zapisów EKG - 0 pkt > 70 zapisów EKG - 10 pkt 3 - 5 h ciągłej rejestracji rytmu - 0 pkt > 5 h ciągłej rejestracji rytmu - 10 pkt |  |  |
|  | Pobór mocy maks. 60 W | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora wraz z pozostałym czasem prazy oraz ilością cykli akumulatora | Tak |  |  |
|  | Funkcja ustawiania ilości minut bezczynności po których nastąpi przejście w stan uśpienia oraz ilości minut po których nastąpi automatyczne wyłączenie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylacyjny | Tak |  |  |
|  | Wbudowany tryb szkoleniowy (demo) z symulacją zapisów EKG do nauki obsługi | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 200 x 500 dpi, szerokość min. 210 mm | Tak |  |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny z czujnikiem pozycjonowania papieru z możliwością podglądu zapisów EKG na pełnym ekranie przed wydrukiem | Tak |  |  |
|  | Papier termiczny, składany, szerokość papieru 210 mm, z znacznikiem pozycjonującym | Tak |  |  |
|  | Możliwość dodawania własnych dowolnych pól definiowalnych w formie np. listy rozwijanej z możliwością wydrukowania na raporcie EKG | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość włączenia dodatkowych informacji klinicznych pacjenta takich jak: objawy, wywiad, przepisane leki, rozpoznania, ciśnienie krwi z możliwością wydrukowania na raporcie EKG | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość włączenia informacji dodatkowych takich jak: placówka, oddział, ID operatora, sala, masa ciała, wzrost z możliwością wydrukowania na raporcie EKG | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności przerywania pracy, stosowania narzędzi i interwencji serwisu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania hasła użytkownika | Tak |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do archiwum badań i konfiguracji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość zablokowania portów USB przed eksportem badań z urządzenia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość zapisywania i wczytywania ustawień konfiguracyjnych aparatu, ustawień sieciowych oraz dziennika zdarzeń z i do aparatu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Moduł komunikacyjny LAN/Ethernet | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5) 2,4 GHz oraz 5 GHz | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł interfejsu pacjenta | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis danych w formacie DICOM | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje integracyjne ADT z systemem szpitalnym HIS | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje integracji listy roboczej zleceń badań EKG | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Podstawa jezdna z pojemnikiem na akcesoria, wysuwanym blatem oraz taśmą uziemiającą; uchwyty do manewrowania z przodu i z tyłu; 4 koła, z czego min. 2 z możliwością blokady, miejsce na zapasowy papier do EKG; ramię na przewód EKG i odprowadzenia | Tak |  |  |
|  | Akcesoria: akumulator, przewód zasilający, przewód pacjenta, elektrody kończynowe, elektrody przedsercowe, papier rejestracyjny w formie ryzy (A4) 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |  |  |