PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH I ZESTAWÓW NAWIEWNYCH KANAŁOWYCH I WENTYLATORÓW

| Wykonawca (dane/pieczęć): | Protokół numer: …………………… | Data wykonania: …………………. |
| --- | --- | --- |

| Urządzenie/model : | Nr fabryczny : | Lokalizacja : |
| --- | --- | --- |

| Zakres prac / wykonane czynności: - sprawdzenie stanu powierzchni zewnętrznych obudowy centrali - czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych - odgrzybianie wnętrza centrali (parownika klimatyzacji) - mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz wymienników (krzyżowych lub obrotowych) - oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin - sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych - sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub), - sprawdzenie i regulacja działania przepustnic wielopłaszczyznowych, - sprawdzenie działania wymiennika obrotowego (kontrola naciągu pasa napędowego, szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika), - sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, zużycia łożysk, pomiar prądów), - sprawdzenie stanu wibroizolatorów, - sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie, - czyszczenie i mycie łopatek wentylatora, (wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia), - odpowietrzenie nagrzewnicy, - sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego, - smarowanie punktów smarowniczych, - kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów, - wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę, - kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, odczytu wskazań czujników, działania elementów wykonawczych), - kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników, - dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych), - kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników), - pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji). | TAK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | NIE □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| --- | --- | --- |

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prace konserwacyjne zostały wykonane: TAK    NIE

Urządzenie dopuszczono do eksploatacji:  TAK   NIE

Data kolejnego przeglądu: …………………………………….

| ……………………………….………. Podpis konserwatora | ………………………………………………………. Potwierdzenie pracownika SPZOZ wykonania usługi |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ KONSERWACJI AGREGATÓW CHŁODNICZYCH

| Wykonawca (dane/pieczęć): | Protokół numer: …………………… | Data wykonania: …………………. |
| --- | --- | --- |

| Urządzenie/model : | Nr fabryczny : | Lokalizacja : |
| --- | --- | --- |

| Zakres prac / wykonane czynności: Kontrola wstępna: - czynności wstępne związane z działaniem układu, - oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji), - odnotowanie parametrów urządzenia (nr seryjnego, ciśnień roboczych, rodzaju czynnika), - przegląd aparatury zabezpieczającej, - kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia (instalacji), - ocena szczelności układu chłodniczego (instalacji). • Kontrola szczegółowa: - informacja o stanie urządzenia, - inwentaryzacja ilości czynnika i rodzaju czynnika chłodniczego w instalacji oraz odnotowanie tych parametrów w karcie przeglądu, - liczba godzin pracy urządzenia (o ile możliwe), - stanu wszelkich połączeń instalacji (spawów, zamocowań, podpór itp.), - stanu technicznego izolacji termicznej oraz ewentualne uzupełnienie braków, - zabezpieczeń części ruchomych przed uszkodzeniami mechanicznymi, - stanu zaworów, czujników, filtrów itp., - pracy sprężarek ( pomiar prądu, hałasu, powrót oleju), - parametrów pracy urządzenia ( temperatury, ciśnienia ssania i tłoczenia, różnicy ciśnień na filtrach, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.). • Konserwacja: - wymiana ewentualnych uszczelniaczy, - uzupełnienie poziomu oleju w układzie, - smarowanie łożysk wentylatorów i silników (jeśli istnieją), - czyszczenie skraplaczy i obudów (mycie strumieniem wody pod ciśnieniem), - czyszczenie wszelkiego rodzaju filtrów (jeśli możliwe) lub ich wymiana, - czyszczenie łopatek wirników wentylatorów skraplaczy, - uzupełnienie brakujących elementów mocowań urządzeń i obudów, - szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja (aplikacji regulatorów, nastaw czujników, działania przekaźników, zabezpieczeń termicznych itp.), - oczyszczenie i sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, - przegląd układów sterowania i zasilania siłowego, - sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych zarówno w szafie sterowniczej jak i na zaciskach urządzeń oraz AKPiA, - próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji. • przekazanie protokołu pokontrolnego. | TAK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | NIE □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| --- | --- | --- |

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prace konserwacyjne zostały wykonane: TAK    NIE

Urządzenie dopuszczono do eksploatacji:  TAK   NIE

Data kolejnego przeglądu: …………………………………….

| ……………………………….………. Podpis konserwatora | ………………………………………………………. Potwierdzenie pracownika SPZOZ wykonania usługi |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT

| Wykonawca (dane/pieczęć): | Protokół numer: …………………… | Data wykonania: …………………. |
| --- | --- | --- |

| Urządzenie/model : | Nr fabryczny : | Lokalizacja : |
| --- | --- | --- |

| Zakres prac / wykonane czynności: - sprawdzenie szczelności układu obiegu freonu i uzupełnienie czynnika, jeśli jest to konieczne (materiał eksploatacyjny rozliczany powykonawczo w zależności od zużytej ilości), - sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur, - sprawdzenie stanu zabezpieczeń elektrycznych - sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń - sprawdzenie styków sprężarek, sprawdzenie poprawności działania sprężarki, wentylatorów oraz innych kluczowych podzespołów, - sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników - sprawdzenie stanów przekaźników - sprawdzenie układów sterowania i blokady (również pilota) - sprawdzenie termostatu - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne - sprawdzenie elementów amortyzacyjnych - czyszczenie i odgrzybianie filtrów powietrza - sprawdzenie stanu wymienników jednostek wewnętrznych (parowników) oraz ich czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja środkami grzybobójczymi - sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, weryfikacja drożności i prawidłowego działania , czyszczenie układu odprowadzania skroplin, - przeczyszczenie pompki skroplin - Kontrola stanu technicznego i poprawności działania sprężarki, wentylatorów, wymienników ciepła (parownika i skraplacza) oraz elementów elektrycznych. - kontrola wydajności powietrznej i pomiar temperatur - utrzymanie w czystości urządzeń - kompleksowe czyszczenie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, - Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia, - weryfikacja poprawnego działania funkcji chłodzenia i grzania. - Kontrola stanu izolacji instalacji freonowej. -dodatkowo w ramach przeglądu nr 1 wykonawca dokona spisu z natury modeli, typów, nr fabrycznych, producentów oraz rodzaju czynnika chłodniczego dla wszystkich urządzeń objętych przedmiotem umowy | TAK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | NIE □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| --- | --- | --- |

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prace konserwacyjne / naprawa zostały wykonane: TAK    NIE

Urządzenie dopuszczono do eksploatacji:  TAK   NIE

Data kolejnego przeglądu: …………………………………….

| ……………………………….………. Podpis konserwatora | ………………………………………………………. Potwierdzenie pracownika SPZOZ wykonania usługi |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ NAPRAWY URZĄDZENIA

| Wykonawca (dane/pieczęć): | Protokół numer: …………………… | Data wykonania: …………………. |
| --- | --- | --- |

| Urządzenie/model : | Nr fabryczny : | Lokalizacja : |
| --- | --- | --- |

Zakres naprawy/ wykonane czynności: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Urządzenia/Elementy wymienione: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naprawa została wykonana: TAK    NIE

System sprawdzono po zakończeniu prac, działa  /  nie działa   prawidłowo

Urządzenie dopuszczono do eksploatacji:  TAK   NIE

CZAS PRACY

| Data od godziny | Data do godziny |
| --- | --- |
| Wykonawca (pieczęć, podpis i data zakończenia prac) | Odbierający prace (pieczęć, podpis i data zakończenia prac) |

Data kolejnego przeglądu: …………………………………….

| ……………………………….………. Podpis konserwatora | ………………………………………………………. Potwierdzenie pracownika SPZOZ wykonania usługi |
| --- | --- |

PROTOKÓŁ MONTAŻU URZĄDZENIA

| Wykonawca (dane/pieczęć): | Protokół numer: …………………… | Data wykonania: …………………. |
| --- | --- | --- |

| Urządzenie/model : | Nr fabryczny : | Lokalizacja : |
| --- | --- | --- |

Urządzenia/Elementy wymienione: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Montaż został wykonana: TAK    NIE

System sprawdzono po zakończeniu prac, działa  /  nie działa   prawidłowo

Urządzenie dopuszczono do eksploatacji:  TAK   NIE

CZAS PRACY

| Data od godziny | Data do godziny |
| --- | --- |
| Wykonawca (pieczęć, podpis i data zakończenia prac) | Odbierający prace (pieczęć, podpis i data zakończenia prac) |

| ……………………………….………. Podpis konserwatora | ………………………………………………………. Potwierdzenie pracownika SPZOZ wykonania usługi |
| --- | --- |