Zakres robót:
Prace do wykonania w budynku D, pomieszczenia po kaplicy i łazienka :

1. Pomieszczenie po kaplicy:

- postawić ścianki działowe (wyciszone) wydzielające dwa gabinety i korytarz (ścianki do istniejącego sufitu – wysokości ok.3,2m) + montaż 2 sztuk drzwi do gabinetów szerokości 90cm z wycieszeniem 32 dB,
- wykonać sufit podwieszany typu armstrong,
- wyrównać i pomalować ściany,
- zamontować oświetlenie LED w suficie, sześć opraw "kaseton"  (po dwie na pomieszczenie plus dwie na korytarz)  + oświetlenie awaryjne,
- położyć nowa instalację elektryczną,

- usunąć istniejącą obudowę z płytek, rur instalacji CO - ściana przyległa do pomieszczenia po łazience, rury instalacji do wpuszczenia w ścianę lub nowe przeprowadzone przez ścianę od łazienki do gabinetu,
- wymienić grzejniki (na higieniczne) i instalację w obrębie remontowanej części, przewidzieć w kosztorysie przyłączenie do istniejącej instalacji CO lub jej wymianę,
- do skucia płytki, nowa wykładzina
- usunąć ławkę
- wyprowadzić instalację wodną pod przyłącze umywalek w dwóch gabinetach, w budynku nie mam ciepłej wody więc należy zamontować podgrzewacz przepływowy

- montaż dwóch umywalek i baterii w gabinetach + fartuchy z płytek wokół umywalek,
- należy usunąć betonowy postument - na środku pomieszczenia,
- do usunięcia obudowa nieczynnych kanałów wentylacyjnych
- drzwi numer 1 - pozostawić, zasłonić i wyciszyć obudową z płyt GK od wewnątrz,
- drzwi numer 2 - pozostawić, zasłonić i wyciszyć obudową z płyt GK od wewnątrz,
- drzwi numer 3 – do usunięcia + poszerzenie przejścia na szerokość minimum 90cm,

- instalacja IT - wykonać w ścianach przepusty rura sztywna min 32 mm, położenie instalacji po stronie inwestora,
- odtworzyć instalację wentylacji grawitacyjnej,
- w razie potrzeby instalację elektryczną układać od głównej rozdzielni, lub od skrzynki w przedsionku,
- wymiana dużego okna na dwa mniejsze (po jednym na gabinet), dwudzielne z jednym skrzydłem uchylnym i otwieranym, drugie skrzydło tylko otwarcie, obniżyć górna część istniejącej witryny, wymiana parapetów, do odtworzenia elewacja zewnętrzna, minimalny wymiar przeszklenia to 1,4 metra kwadratowego na gabinet,

- montaż dwóch klimatyzatorów (po jednym na gabinet)+ przesunięcie istniejącego klimatyzatora niżej (korytarz)

2. Pomieszczenie po łazience
- wyburzyć ściankę wewnętrzną,
- drzwi numer 5 – do usunięcia + poszerzenie przejścia na szerokość pomieszczenia,

- do skucia płytki na podłodze i ścianach,

- na podłogę nowa wykładzina
- ściany do wyrównania i malowania
- usunąć umywalkę, WC i armaturę,
- wymienić grzejnik na higieniczny i instalację w obrębie remontowanej części,

- montaż kranu czerpalnego na zewnątrz,

- wykonać sufit podwieszany typu armstrong,

- odtworzyć instalację wentylacji grawitacyjnej,

- zamontować oświetlenie LED w suficie, jedna oprawa "kaseton"  + oświetlenie awaryjne

Ogólnie istniejąca łazienka ma zostać zlikwidowana, pomieszczenie ma pełnić funkcję poczekalni

3. Przedsionek
- rozebrać istniejący sufit podwieszany,
- montaż sufitu armstrong, oświetlenie LED, plus ewakuacyjne
- zdemontować istniejący grzejnik (pionowa rura),
- nowa wykładzina na podłogę,

- ściany do wyrównania i malowania
- w ostatnim etapie prac wykonać przejście przez ścianę łącząc się z korytarzem do istniejących pomieszczeń, (przejście szerokości istniejącego korytarza) - miejsce oznaczone nr 4

W załączeniu szkic sytuacyjny, zapraszamy do odbycia wizji lokalnej.

Kontakt:

Kacper Kupiński
 tel. 514175399, mail: kkupinski@spzoz-siedlce.pl
 Dział Techniczny SPZOZ w Siedlcach